附件1

宁武国家基本气象站环境保护标准及要求

一、编制依据

《中华人民共和国气象法》、国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》、《气象探测环境和设施保护办法》（中国气象局第7号令）、《气象探测环境保护规范—地面气象观测站》（GB 31221-2014）。

二、气象台站信息

1.台站名称：宁武国家基本气象站，区站号53577。

2.台站类别：属于国家基本气象站。

3.观测项目及资料传输。地面气象要素观测，自动土壤水分观测等；实行自动观测和人工观测，每小时、每五分钟或每分钟向中国气象局、山西省气象局汇交观测数据。

三、保护期限

国家级气象观测站站址应至少保持30年稳定不变。

四、气象探测环境保护范围

气象观测环境保护范围为气象观测场围栏以外向外延伸1000米。气象观测场基准点：海拔高度1437.4m，北纬39度00分07秒、东经112度17分44秒。

五、气象探测环境保护标准及要求

1.观测场四周应空旷平坦，保持气流通畅和自然光照。        2.观测场最多风向的上风方90°范围内5000m和其他方向2000m范围内，不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施。

3.在观测场1000m范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场的活动。

4.禁止在观测场周边1000米探测环境保护范围内，修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

5.在观测场周边500m范围内，禁止设置垃圾场、排污口等其他影响源；

6.在观测场周边200m范围内，禁止修建铁路；

7.在观测场周边100m范围内，禁止人工建造的水体；

8.在观测场周边50m范围内，禁止修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等。

9.在日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不大于5°。