建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：宁岢线K3+850道口改造工程

建设单位：大秦铁路股份有限公司

编制日期：2021年1月

宁岢线K3+850道口改造工程项目环境影响报告表修改说明

| 编号 | 专家意见 | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目建设与现行城市总体规划吻合性的分析；补充项目上跨工程选址比选内容；项目上跨工程占地面积超过土地规划范围，应补充其可行性分析；复核项目所涉地表水标准类型；复核项目工程环境保护目标及四邻关系图村庄位置；复核声环境质量标准的选定。 | 补充了项目建设与现行城市总体规划吻合性的分析，因宁武县2021年县城总体规划尚未公布，对项目与《宁武县县城总体规划》(2007-2020)吻合性进行了分析，本项目属市政设施用地范围内，符合宁武县县城总体规划要求。 | P20 |
|  |  | 补充了项目下穿桥及上跨桥工程选址比选内容，下穿桥工程在2个方案中选择方案1，上跨桥工程在3个方案中选择方案1； | P4-P6 |
|  |  | 补充了项目上跨工程占地面积超过土地规划范围的可行性分析，确认上跨桥部分两侧引路超出土地许可证划定范围用地属于市政设施用地，引路工程属现有道路改造，引路工程及相关拆迁工程由宁武县人民政府负责； | P9 |
|  |  | 复核并确认了项目所涉地表水标准类型，本项目所在区域地表水体为恢河，属于永定河山区桑干河水系，源头入梵王寺断面，水环境功能区为重要源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准； | P27 |
|  |  | 复核了项目工程环境保护目标及四邻关系图，确认项目周边主要环境保护目标为宁武县城城区； | P26、附图1、附图2 |
|  |  | 复核并修正了声环境质量标准，宁岢线两侧50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准，宁岢线两侧50m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 | P27 |
| 2 | 复核项目施工土方挖填平衡分析，落实取弃土方量及其去向；补充下穿工程运行期排水设施的设置内容。 | 复核并确认了项目施工土方挖填平衡分析，落实了取弃土方量及其去向；项目下穿铁路框架桥部分挖土方2025m³，上跨铁路立交桥部分挖土方1510m³，填土方4542m³，项目需外购土方1007m³，施工过程中的挖土方全部回填，无多余弃土方；弃石方60m³，弃石方和不可回用的建筑垃圾一起运送至宁武县建筑垃圾填埋场。 | P42 |
|  |  | 补充了下穿工程运行期排水设施的设置内容，下穿桥部分顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围； | P47 |
| 3 | 细化项目施工防尘措施内容，确保项目周边大气环境安全；完善项目运营期环境监测计划内容。 | 细化了项目施工防尘措施内容，添加了施工现场具体洒水降尘要求； | P37 |
|  |  | 修改完善了项目运营期环境监测计划，声环境质量监测每季度1次，每次昼、夜各1次 | P49 |
| 4 | 进一步完善项目污染物排放清单、拟采取环保措施一览表内容，全面反映项目环保措施。 | 完善了项目污染物排放清单及拟采取环保措施一览表，增加了下穿桥路面径流的防治措施 | P51-P53 |

线外引路                                       宁岢线

拟建上跨铁路立交桥西侧引路周边居民房             拟建上跨铁路立交桥东侧引路现状

拟建下穿铁路框构桥西侧                         拟建下穿铁路框构桥东侧

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字写出)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，给出污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——有行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁岢线K3+850道口改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 大秦铁路股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 程先东 |  | 联系人 | 张军 |  |  |
| 通讯地址 | 大同市平城区站北街14号大同地区工程建设指挥部 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13935268571 | 传真 | - | 邮政编码 | 036700 |  |
| 建设地点 | 宁武县城区公园路公铁平交道口 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁武县人民政府、大秦铁路股份有限公司 |  | 批准文号 | 大秦铁计函【2019】3号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  | 行业类别 及代码 | E4819其他道路、隧道和桥梁工程 |  |  |
| 占地面积（m2） | 3267.9 |  | 绿化面积（m2） | - |  |  |
| 总投资（万元） | 1297 | 其中：环保投资（万元） | 28 | 环保投资占总投资比例(%) |  | 2.16 |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投运日期 | 2022年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 宁武县，又称凤凰城，隶属于山西省忻州市，位于山西省北中部。北邻朔州，西北与神池县接壤，西南与五寨、岢岚相望，南与静乐县相接，东南与忻州分界，东部与原平市相接。栖凤公园位于县城中段西侧，紧邻县城边缘，是“凤凰城”之首。公园北、西两侧群山环绕；东、南两侧跨宁静铁路、朔黄铁路、宁岢铁路与城区相接。占地面积81.60hm2。 宁岢铁路线为单线电气化铁路，宁岢线铁路位于晋西北，东起北同蒲铁路宁武站，经宁武、神池、五寨至岢岚县境内的岢岚站止。线路全长95.95km，铁路钢轨为P60型。宁苛线K3+850公铁平交道口位于宁武县公园路，栖风公园东侧，是铁路两侧行人出行的主要通道。道口周边民房密集，道口两侧道路均为大坡度，铁路位于路堑处，瞭望条件较差。近几年铁路两侧交通工具的增多以及栖凤公园的开放，通行人车流量变大，道口处横穿铁路现象非常普遍。宁苛线属货运重载通道，列车通过道口时，行人和车辆在大坡道上形成堵塞，居民出行极不方便。为改善城市交通环境，保证人民生命财产安全，对该道口立交改造是必要的，改造工程为拆除既有道口设施设备，新建一座下穿铁路框构桥、一座上跨铁路立交桥及两侧引道等工程。 根据宁武县人民政府《关于城区建设项目和村镇建设项目的专题会议纪要》（2019年5月8日），会议原则批准包括本项目在内的城区7个建设项目。 为了更好推进本项目的实施，大秦铁路股份有限公司成立了大秦铁路股份有限公司大同地区工程建设指挥部，负责本项目前期的手续办理及相关事宜。 宁武县人民政府、大秦铁路股份有限公司于2018年12月27日达成《宁武县人民政府、大秦铁路股份有限公司关于共同改造宁武站旅客通道和宁苛铁路K3+850平交道口的协议》，2019年1月中铁工程设计咨询集团有限公司编制完成了《宁岢线K3+850道口改造工程可行性研究报告》，2019年1月29日，宁武县人民政府、大秦铁路股份有限公司以大秦铁计函【2019】3号出具了“关于宁岢线K3+850道口改造工程可行性研究报告的批复”文件。 根据现场踏勘，本工程尚未动工建设。 本项目在上跨桥东侧顺接道路沿线拆除民居8户，上跨桥部分征地拆迁影响及拆迁工程数量内容不在本报告评价范围内。 二、分析判断相关情况 1、环境保护相关法律法规、政策等判断情况 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类第二十二、城市基础设施，第4条城市道路及智能交通体系建设，符合国家产业政策要求。 2、选址可行性分析 1）规划符合性分析 （1）宁武县县城总体规划符合性 宁武县人民政府组织编制了《宁武县县城总体规划》(2007-2020)，规划内容如下： （1）规划区范围：北至石湖河，南至杨庄，西至庄子上，东至张家窑，以村为单位，包括城关镇的14个村和阳方口镇的石湖河村，规划范围11.8平方公里。 （2）规划期限：近期2010年，远期2020年。 （3）城市性质：县城是晋西北的铁路枢纽；煤炭开采加工和旅游业服务的小城市。 （4）用地发展方向：优先集中发展大河堡以东，城市向东、西发展成为带状城市。 （5）城市规模：近期人口规模4.5万人，远期为6.6万人。规划近期城市建设用地面积367.19万平方米，远期城市建设用地562.83万平方米。 （6）城市空间布局结构：县城由老城、东片区和西片区三个中心组成。规划形成以老城为中心，东、西两片区为次中心的城市空间结构。 本项目属市政设施用地范围内，符合宁武县县城总体规划要求。 2）环境敏感性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感目标，也不在饮用水水源保护区。 3）水源地 根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》，距本项目最近的水源地为宁武县县城后备饮用水水源地。 根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，该水源地只划分一级保护区，不划定二级保护区。一级保护区半径为200m，面积约0.3km2。 本项目位于县城后备饮用水水源地的一级保护区西南边界1.6km处，本项目不在县城后备饮用水水源地保护区范围内。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址是合理的。 3、“三线一单”可行性分析 1）生态保护红线 宁武县目前正在划分生态保护红线。本次环评对照区域水源保护区、自然保护区、生态功能区划和生态经济区划资料等进行分析。项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 本项目选址不违反《宁武县生态功能区划》的保护和发展方向相关要求；本项目选址不违反《宁武县生态经济区划》的保护和发展方向相关要求；符合生态保护红线的划定原则。 2）环境质量底线 本次评价引用宁武县2019年环境空气质量例行监测数据，由监测数据表明，项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 本项目针对施工期提出了污染防治措施，在严格落实环评要求的措施后，施工期对周围环境影响较小。 本项目为下穿铁路桥、市政桥梁工程项目，运营期无生产废水产生，对地表水影响较小。营运期废气污染主要为来往车辆的尾气，经扩散后可达标排放，对周围环境影响较小，噪声在采取绿化等措施后，对周围声环境贡献不大，因此项目的建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目为下穿铁路桥、市政桥梁项目，项目施工期用水接自城市供水管网，无废水外排，用电采用市政电网，运营期不消耗水、电资源，水、电资源用量少，符合资源利用上线不能突破的原则。 4）环境准入负面清单 目前，宁武县尚未制定环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策，不违背环境准入负面清单的原则。 综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 三、任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及山西省的有关规定，本项目应该进行环境影响评价。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为下穿铁路桥、市政桥梁工程项目，属于名录中五十二、交通运输业、管道运输业：131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道），其中“新建快速路、主干路、城市桥梁、隧道”应当编制报告表，本项目工程内容包括新建上跨铁路立交桥，属于新建城市桥梁，故本项目评价类别为报告表。 大秦铁路股份有限公司大同地区工程建设指挥部于2020年10月13日正式委托山西高腾环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织人员进行现场踏勘，并对工程内容、区域自然现状，以及项目进展情况进行详细调查。根据评价技术导则、国家及山西省相关法律法规，编制完成了《宁岢线K3+850道口改造工程环境影响报告表》（送审本）。2021年1月15日大秦铁路股份公司主持召开了“大秦铁路股份有限公司宁岢线K3+850道口改造工程环境影响报告表”技术审查会，会后编制人员对报告表进行了补充修改，编制完成了《宁岢线K3+850道口改造工程环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，由建设单位报送生态环境部门组织审批。 四、项目概况 1、建设项目概况 （1）建设项目基本概况 表1 建设项目基本情况一览表 序号; 名称; 主要内容. 1; 项目名称; 宁岢线K3+850道口改造工程. 2; 建设单位; 大秦铁路股份有限公司. 3; 建设性质; 改扩建. 4; 建设地点; 宁武县城区公园路公铁平交道口. 5; 建设规模; ①下穿铁路框构桥部分：在宁岢线K3+850处顶进框架桥下穿宁岢线，长9.64m；在铁路北侧新建人行梯道，梯道水平长度39.17m；铁路南侧新建人行梯道，梯道水平长度16.37m。 ②上跨铁路立交桥部分：建设上跨宁岢线K4+108.52桥梁及桥梁两侧的顺接道路，路线全长340m，其中桥梁长33m，西侧顺接道路长82m，东侧顺接道路长225m。. 6; 工程投资; 1297万元. 7; 建设周期; 11个月. （2）方案比选 ①下穿铁路框构桥部分： 方案一： 本方案于宁岢线K3+850.00处新建1-7m钢筋混凝土框架；框架使用净高2.5m（满足人行使用净高和预留管道使用高度）。桥轴线与铁路中心线的夹角为69°，框架所在线路股道为直线。本方案框架出口位于既有道路中间。 方案二： 本方案于宁岢线K3+845.00处新建1-7m钢筋混凝土框架；框架桥使用净高2.5m（满足人行使用净高和预留管道使用高度）。桥轴线与铁路中心线的夹角为60°，框架所在线路为直线。为了避开道路交汇口，保证行人的安全，本方案将框架南侧出口设置在既有公园路的外侧。 表2 下穿铁路框构桥方案比较表 项目; 方案一（框架桥）; 方案二（框架桥）. 结构形式; 1-7m; 1-7m. 与铁路夹角; 69°; 60°. 优点; 1.线形与既有道路相协调 2.投资小。; 铁路道口南侧框架出口处避开汇交道路口，保障行人安全。. 缺点; 铁路道口南侧框架出口与机动车道相汇，存在交通安全隐患，为此需要增加必要的安全措施。; 1.投资大。 2.线形与既有道路交叉，不协调。. 投资; 505.67万元; 741.19万元. 环境保护 目标; 项目周边3m，宁武县城城区; 项目周边3m，宁武县城城区. 通过方案比较，本框架桥设计选择方案一。 ②上跨铁路立交桥部分： 方案一： 本方案道路工程全线共有3处圆曲线，最小曲线半径20m，最小圆曲线长度26.2m，全线未设置缓和曲线，技术指标均满足规范要求。本方案拟在道路里程K0+102.3处新建1-20m的预应力混凝土小箱梁上跨宁岢线K4+108.52处。 方案二： 本方案道路工程全线共有4处圆曲线，最小曲线半径20m，最小圆曲线长度26.2m，全线未设置缓和曲线，技术指标均满足规范要求。本方案拟在道路里程K0+97.3处新建1-20m的预应力混凝土小箱梁上跨宁岢线K4+108.52处。 方案三： 本方案道路工程全线共有5处圆曲线，最小曲线半径20m，最小圆曲线长度34.8m，全线未设置缓和曲线，技术指标均满足规范要求。本方案拟在道路里程K0+143.5新建1-20m的预应力混凝土小箱梁上跨宁岢线K4+108.52处。 表3 上跨铁路立交桥方案比较表 项目; 方案一; 方案二; 方案三. 结构形式; 1-20m小箱梁; 1-20m小箱梁; 1-20m小箱梁. 与铁路夹角; 90°; 90°; 90°. 优点; 1.设计范围坡度满足规范； 2.改移道路短（340m）； 3.拆迁少。; 1.改移道路较短（442.4m）； 2.拆迁较少。; 公路桥面无需进行曲线加宽（9m）。. 缺点; - 1.公路桥需要考虑曲线加宽，桥面宽度需加宽至10.5m。 - 2.本次设计道路终点向既有公园路顺接段的现状道路维持既有，纵坡较大。; 公路桥需要考虑曲线加宽，桥面宽度需加宽至10.5m。; 1. 改移道路较长（509.6m） 2.拆迁大。. 拆迁量; 8户，2201m2; 11户，3222m2; 15户，4391m2. 投资; 791.28万元; 965.92万元; 996.55万元. 环境保护 目标; 项目周边3m，宁武县城城区; 项目周边3m，宁武县城城区; 项目周边3m，宁武县城城区. 通过方案比较，本框架桥设计选择方案一。 2、项目主要建设内容 本项目新建一座下穿铁路框构桥及一座上跨铁路立交桥，两侧引道等主体工程， 以及既有设施设备迁改和临时过渡等工程。 下穿铁路框构桥部分：在宁岢线K3+850处顶进框架桥下穿宁岢线，长9.64m；在铁路北侧新建人行梯道，梯道水平长度39.17m；铁路南侧新建人行梯道，梯道水平长度16.37m。 上跨铁路立交桥部分：上跨宁岢线K4+108.52桥梁及桥梁两侧的顺接道路，顺接道路西起现状水泥路，与现状水泥路顺接，向东上跨铁路后，路线向南延伸，终点接于铁路东侧现状水泥路，路线全长340m，其中桥梁长33m，西侧顺接道路长82m，东侧顺接道路长225m。 既有设施设备迁改包括拆除原有道口及道口房、跨线桥东侧道路线外改路等。 临时过渡工程为在原道口西侧设置临时道口。 本项目主要建设内容见表4。 表4 工程主要建设内容 工程 类型; 名称; 建设内容; 所属建设部分. 主体 工程; 下穿铁路框构桥; 下穿框架桥（下穿宁岢线K3+850处）; 在宁岢线K3+850处顶进1-7m框架桥下穿宁岢线，长9.64m，两侧顺接挡墙梯道; 下穿铁路框构桥. 铁路北侧人行梯道; 新建梯道水平长度39.17m，宽度5m. 铁路南侧人行梯道; 新建梯道水平长度16.37m，宽度7m. 上跨铁路立交桥（含两侧引道）; 上跨铁路桥（上跨宁岢线K4+108.52）; 建设上跨宁岢线K4+108.52预应力砼简支小箱梁桥，长33m，设计速度20km/h; 上跨铁路立交桥. 西侧引道; 西侧顺接道路长82m，设计速度20km/h，路基宽度8.5m. 东侧引道; 东侧顺接道路长225m，设计速度20km/h，路基宽度8.5m. 辅助 工程; 临时过渡工程; 临时道口; 在原道口西侧设置宽3m临时道口供行人通行，工程结束后拆除; 下穿铁路框构桥. 防护工程; 栏杆; 框架两侧设角石材栏杆. 电缆槽; 桥上设置电缆槽. 线外改路; 跨线桥东侧道路设线外改路70.9m; 上跨铁路立交桥. 防撞墙; 在桥梁机动车道两侧分别设置，加强型钢筋混凝土结构，护栏内侧高1.1m. 防抛网; 桥梁左右两侧设置，防撞墙和防抛网总高度为桥面以上2.6m，并设置接地装置. 挡土墙; K0+115~K0+155左侧设置衡重式路肩挡土墙，高度为4.5m~6.5m，总长50m. 边坡和护栏; 线路边坡喷播植草，线路K0+055~K0+082左右两侧，线路K0+117~K0+340右侧，线路K0+157~K0+340左侧共460m设置Gr-SB-2E护栏. 公用 工程; 供电工程; 接自市政电网; 全部. 供水工程; 取自城市供水管网，用水箱和水管引至施工工地; 全部. 排水工程; 填方段落K0+115~K0+180设置排水沟，与K0+117排水沟处设置排水管，将水排入铁路路堑边沟中; 上跨铁路立交桥. 顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，将水顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围; 下穿铁路框构桥. 环保 工程; 施工期; 废气; 施工扬尘; 围挡，洒水抑尘，施工材料、建筑垃圾等覆盖，运输车辆苫盖、清洗等；; 全部. 机械及车辆排放的尾气; 选用符合国家标准的施工机械和运输工具，合理安排施工计划，避免大量施工机械同时运行，施工机械不工作时要及时关闭发动机，减少尾气排放。. 废水; 施工废水; 施工现场建设沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排. 施工人员生活污水; 通过租用民房下水道进入市政污水管网，不外排. 噪声; 施工噪声; 采用低噪设备，合理安排施工时序，运输车辆减速慢行，禁止鸣笛等. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶生活垃圾，送当地环卫部门指定地点统一处理. 建筑垃圾; 优先考虑综合利用，不能利用的送宁武县建筑垃圾填埋场处理. 土石弃方; 本项目弃土方全部用于回填，弃石方与不可回用的建筑垃圾一起送宁武县建筑垃圾填埋场处理. 生态环境; 施工期生态保护; 严格划定施工范围，不得超范围施工；施工人员租用附近民房，物料堆场设置在工程占地范围内，不设施工营地. 运营期; 废气; 车辆废气; 加强行政管理，优先发展公共交通，加强交通管理; 上跨铁路立交桥. 废水; 路面径流; 下穿桥部分顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，将水顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围。上跨桥部分K0~K0+114雨水通过道路坡度进入K0+115处排水沟，K0+115~K0+180设置排水沟，K0+117排水沟处设置排水管，将K0~K0+180路面径流排入铁路路堑边沟中，K180~K340段路面径流通过道路坡度漫流至公园路排水沟中，进入市政污水管网。加强对道路运输车辆类型、运输货物类型进行管理，禁止漏油车辆、物料运输车辆、危险化学品运输车辆通行，避免地面沿线水体污染和安全事故. 噪声; 车辆噪声; 加强道路路面的养护，使路面维持在最佳状态，减少轮胎噪声；对行驶在道路上的车辆限速和鸣笛；加强道路车辆的监管力度，对车速、车型、行驶时间等进行有效监督。. 拆迁工程; 下穿铁路框构桥; 拆除原有道口及道口房1处; 下穿铁路框构桥. 3、交通量预测 根据交通部部颁《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（2010年4月版）的规定，预测年限为公路建成后20年。结合社会经济发展规划，该项目2021年建成。预测特征年为2021年、2026年、2031年、2036年和2041年，基年为2021年。 本项目交通量预测结果详见表5。 表5 本项目交通量特征年预测结果表 年份 指标; 2021年; 2026年; 2031年; 2036年; 2041年. 上跨立交桥交通量总量（辆/日）; 175; 227; 273; 325; 390. 注：按标准小客车折算 - 土地利用及总平面布置 （1）总平面布置 下穿铁路框架桥部分位于宁岢线K3+850道口，呈西北-东南走向，框架桥与宁岢线呈X型交叉。上跨铁路立交桥部分位于宁岢线K4+108.52道口，包括上跨桥桥梁及两侧引路。上跨桥桥梁呈东西走向，与宁岢线呈十字交叉；西侧引路为跨线桥西侧紧邻水泥路，西北-东南走向；东侧引路为跨线桥东侧紧邻水泥路，西北-东南走向， （2）项目占地 本项目永久占地面积为3267.9m2，下穿铁路框架桥部分在原有道口和道路位置进行改造，占地面积377.9m2，上跨铁路立交桥部分总占地面积2890m2，不新增占地。 2005年7月，宁武县国土资源局以宁国用【2005】第42号为本项目用地发放了土地许可证，占地用于交通运输。本项目施工地点宁苛线K3+850道口位于大秦铁路有限公司登记的国有土地证座落K0+955~K10+000范围内，上跨桥部分两侧引路超出土地许可证划定的铁道两侧各18m范围部分用地属于市政设施用地，引路工程属现有道路改造，两侧引路及相关拆迁工程由宁武县人民政府负责。 本项目下穿铁路框构桥部分临时道口道路临时占地150m2，施工结束后，临时道口拆除，临时占地恢复原状。 ①施工营地租用附近民房，不新增占地。 ②本项目桥梁使用现场浇筑工艺，不设桥梁预制场，所需堆放钢筋、钢板等建筑材料的临时堆放场位于桥梁两侧道路占地范围内，不新增占地； ③项目所需物料的堆放场、施工作业区及施工便道均位于道路占地范围内，不新增占地。 - 5、主体工程设计方案 - （1）下穿铁路框构桥 宁岢线K3+850.00处新建1-7m钢筋混凝土框架；框架使用净高2.5m（满足人行使用净高和预留管道使用高度），轨底至底板不小于0.8m设计，两侧顺接挡墙梯道。 框架桥主体结构主要尺寸如下：平面角度69°；结构跨度1-7m；顶板厚度0.6m；底板厚度0.7m；边墙厚度0.6m；结构净高6.3m；结构总高度：7.6m。框架涵总长9.64m。对于铁路下的框架桥采用顶进施工法，从南至北进行顶进。 在铁路北侧新建人行梯道，梯道水平长度39.17m，宽度5m；铁路南侧新建人行梯道，梯道水平长度16.37m，宽度7m，框架两侧的梯道采用现浇施工法。框架桥专供行人通行，梯道端部设车辆隔离设施。平面布置图见附图10，断面图见附图11。 - 上跨铁路立交桥（含两侧引道） - 建设上跨宁岢线K4+108.52预应力砼简支小箱梁桥及桥梁两侧的顺接道路，道路西起现状水泥路，与现状水泥路顺接，向东上跨铁路后，路线向南延伸，终点接于铁路东侧现状水泥路，路线全长340m，路基宽度为8.5m，设计速度20km/h。本工程道路为双向两车道，车道宽为3.5m，路缘带宽0.25m，保护性路肩宽0.5m，路面总宽为7.5m，路基总宽为8.5m。 - ①上跨桥 - 在宁岢线K4+108.52处新建1×20m的装配式简支小箱梁桥，桥梁中心里程K0+101，设计里程范围 K0+082~K0+115，桥台采用U台、基础采用桩基础。桥梁平面位于直线上，桥面单坡为单向2%，桥梁纵断面位于-3.95%的纵坡上。全桥长33m，桥梁横断面宽10.5m，铺装10cm厚C30混凝土+防水层+10cm厚C50混凝土，铺装厚度20cm。 - ②两侧引道 - 本项目引道的道路等级为城市支路，长度共340m，其中西侧顺接道路长82m，里程范围为 K0+000~K0+082；东侧顺接道路长225m，里程范围为K0+115~K0+340。路面结构根据《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）进行设计。车行道结构总厚度55cm：20cm C30水泥混凝土路面；20cm水泥稳定级配碎石；15cm级配碎石。土基回填模量E0≥20MPa。 - 全线共有3处圆曲线，最小曲线半径20m，最小圆曲线长度26.2m，全线未设置缓和曲线。本项目K0+062.461～K0+088.688和K0+117.390～K0+156.940段为半径20m的圆曲线，需设置1.5m宽的圆曲线加宽，由于两圆曲线之间距离较近且该段正好为上跨铁路桥梁，为方便桥梁施工，K0+088.688～K0+117.390段与紧邻两端的圆曲线同样设置1.5m的加宽，不再设置加宽渐变。道路设计足最大纵坡为-4.8%，最小纵坡为-0.66%，最小坡长60m。全线设置三处凸形竖曲线，竖曲线半径分别为750m、3500m和800m，竖曲线长度分别为24.7m、29.8m和25.6m。 平面布置图见附图12，断面图见附图13。 本项目工程主要技术指标见表6、表7。 表6 下穿框架桥工程主要技术指标 指标类型; 指标值. 框架涵长度; 9.64m. 北侧梯道长度; 39.17m. 南侧梯道长度; 16.37m. 桥宽; 7m. 使用净高; 2.5m. 平面角度; 69°. 结构跨度; 1-7m. 表7 上跨立交桥工程主要技术指标 指标类型; 指标值. 工程总长; 340m. 桥梁长度; 33m. 西侧顺接道路长度; 82m. 东侧顺接道路长度; 225m. 道路等级; 城市支路. 设计速度; 20km/h. 车道设计; 双向两车道. 路面类型; 水泥混凝土. 路基宽度; 8.5m. 路拱横坡; 双向横坡2%. 桥梁设计荷载; 城市-B级×1.3. 桥梁结构; 预应力砼小箱梁桥. 桥梁横断面; 0.5m（防撞护栏）+9.5m（车行道）+0.5m（防撞护栏）=10.5m. 桥面横坡; 单向2%. 路拱横坡; 双向横坡2%. 6、辅助工程 （1）下穿铁路框构桥 栏杆及电缆槽：下穿铁路框架桥两侧设角石材栏杆，桥上设置电缆槽，电缆槽采用C30钢筋混凝土。 临时过渡工程：拆除既有道口前在原道口西侧20m设置临时道口供行人通行，临时道口宽3m，道口道路50m，为水泥混凝土路面。 - （2）上跨铁路立交桥（含两侧引道） 防撞墙：在上跨立交桥机动车道两侧分别设置加强型钢筋混凝土防撞墙，护栏内侧高1.1m，防撞护栏在全桥范围内设置；桥梁左右两侧设置防抛网，防撞墙和防抛网总高度为桥面以上2.6m，并设置接地装置。 挡土墙：K0+115~K0+155左侧设置衡重式路肩挡土墙，高度为4.5m~6.5m，总长50m。 边坡绿化及护栏：线路边坡喷播植草，线路K0+055~K0+082左右两侧，线路K0+117~K0+340右侧，线路K0+157~K0+340左侧共460m设置Gr-SB-2E护栏。 线外改路：本项目跨线桥东侧紧邻铁路的水泥路（西北-东南走向）在K0+115处有接到铁路东侧水泥路（东西走向）的既有道路。由于本项目跨线桥的实施影响到该既有道路周边住户的出入，因此对该道路进行了线外改路，自K0+115处顺接线外改路至跨线桥道路K0+174左侧既有2.5m宽水泥路上，然后接入跨线桥道路。线外改路全线长70.9m，改路宽为3m，沿既有地面高程铺设水泥混凝土路面。 - 7、拆迁工程 下穿铁路框构桥部分拆除原有道口及道口房1处，拆除原有道口部分包括道口护桩、栏门、标志等，拆除原有道口建筑垃圾共计2t，拆除道口房位于道口东侧，面积12m2，拆除道口房建筑垃圾15t。 - 原辅材料 本项目工程原辅材料自正规合法企业外购，主要用料用量见表8、表9。 表8 下穿框架桥工程主要用料用量 材料名称; 材料用量. C35级钢筋混凝土; 213.2m3. C30级钢筋混凝土; 583m3. C25级钢筋混凝土; 204.9m3. HRB400; 144809.7kg. HRB300; 18046.6kg. 表9 上跨立交桥工程主要用料用量 指标类型; 指标值. 20cmC30混凝土; 742.2m3. 20cm水泥稳定碎石（5%）; 70552m3. 15cm级配碎石; 583.26m3. C50混凝土; 111.3m3. C40混凝土; 1.4m3. C35混凝土; 425.9m3. C30混凝土; 1012m3. HRB400; 139760.3kg. HRB300; 10481.6kg. - 公用工程 - （1）用电 - 项目供电直接接入租用民房连接的城市电网。 - （2）用水 - 项目用水取自租用民房连接的城市供水管网，使用水箱、水管引水；项目用水主要为施工期用水，包括施工人员生活用水、混凝土养护水、施工设备及运输车辆冲洗用水。 - 本项目施工期施工人员约30人，生活用水量按50L/人·天计，施工人员生活污水产生量为1.2t/d。施工车辆冲洗废水排放量按照50L/台、30台次/d估算，为1.5t/d。根据施工单位测算，工程所用混凝土养护水为2t/d。 - （3）排水 - 施工人员生活污水通过通过租用民房下水道进入市政污水管网，生活污水排水量按用水量80%计算，日排水量为0.96m3/d；施工车辆及设备冲洗废水为1.5t/d，经沉淀池回收后用于道路洒水，混凝土养护水为2t/d，混凝土养护水和道路洒水全部蒸发不外排。 - 项目水平衡图见图1。 0.24 0.96 1.2 通过租用民房下水道进入市政污水管网 生活用水 2 4.7 2 混凝土养护水 1.5 1.5 施工车辆设备冲洗废水 - 图1 项目用水量平衡图（单位：t/d） 10、筑路材料及运输条件 - 本项目现场不设混凝土拌合站，工程所需水泥混凝土直接从附近搅拌站购买成品，由罐车运至现场直接进行摊铺。其他原辅材料，如钢筋、钢绞线、路基填料等由车辆运至施工场地进行利用。项目所在区域及周边拥有丰富的筑路材料，工程筑路材料均为当地购买，由汽车运至施工场地项目建设所需的建材等依托项目周边城市道路运输到工地，完全可以满足项目建设的需要。 11、项目进展情况 本项目预计建设期11个月，预计2021年4月开工建设，2022年3月竣工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设位置宁岢线K3+850.00处为公园路与宁岢线交叉口，该道口有一定人流量及车流量，项目原有的污染包括：汽车尾气（产生污染物为CO、总烃、NOx）、汽车噪声。本项目建成后，原道口将拆除，宁岢线K3+850.00处铁道两侧将封闭，不再通行车辆，行人通过铁道下方人行地道通行，原公园路通行道口车辆经道口北侧上跨桥及桥两侧引路通过铁路。故本项目营运期宁岢线K3+850.00处没有环境污染产生。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

1、项目地理位置 宁武县位于山西省北中部，地理坐标为：东经111°50′至120°40′，北纬38°31′至39°8′之间，县北境以内长城为边，与朔州相邻；西北以黄花岭为界，与神池接壤；西南以荷叶坪山、芦芽山为屏，与五寨、苛岚隔山相望；南部与静乐相衔，东南以云中山与忻州分界；而东部与原平相通。县境南北长105公里，东西平均宽45公里，总面积1987.7平方公里。 宁岢线K3+850道口改造工程项目位于宁武县城区公园路公铁平交道口。下穿铁路框构桥部分：在宁岢线K3+850（地理坐标：N39°0′4″，E112°17′33″）处顶进框架桥下穿宁岢线，长9.64m；在铁路北侧新建人行梯道，梯道水平长度39.17m；铁路南侧新建人行梯道，梯道水平长度长16.37m。上跨铁路立交桥部分：上跨宁岢线K4+108.52（地理坐标：N39°0′11″，E112°17′38″）桥梁及桥梁两侧的顺接道路，顺接道路西起现状水泥路，与现状水泥路顺接，向东上跨铁路后，路线向南延伸，终点接于铁路东侧现状水泥路，路线全长340m，其中桥梁长33m，西侧顺接道路长82m，东侧顺接道路长225m。 本项目地理位置图见附图1，项目区域位置及四邻关系图见附图2。 2、地形、地貌 宁武县境内地势高峻，山脉纵横，山地占全县总面积的90%以上，地形特点是山高坡陡、岩石裸露、沟谷纵横、土少石多。县境中部以分水岭（海拔1850米）为界，北部恢河由南向北流向大同盆地，汇入桑干河，南部有汾河由北向南流入静乐县境。由汾河和恢河在县境中部形成一个由东北向西南走向的槽形地带，西南侧沟谷呈梳状倾向河漫滩，东南侧地形异常平坦，近似平夷地形。北部管涔山与禅房山隔恢河相望，最高点管涔山主峰，海拔2605.8米，最低点恢河河床阳方口镇，海拔1280米；南部芦芽山与云中山以汾河为界，高耸入云，最低海拔1292米，最高海拔芦芽山2784米，全县平均海拔2000米。各地貌单元主要为：高山、山地地貌，平夷、单面山地貌，丘陵、冲沟地貌，河漫滩山坡黄土地貌。 项目所在地位的地貌为中低山区。 3、地质构造 宁武位于新华夏系构造带，宁静向斜是新华夏系二级构造行迹。宁武向斜核部出露的地层为石炭、二迭、三迭及侏罗系的一套陆相及海陆交互相含煤岩系。两翼为太古界五台群（局部有元古界震旦系）及寒武、奥陶系地层，由于西受吕梁褶断带，东受恒山—云中山褶断带的影响，因而造成向斜两翼不对称，西陡东缓。西翼宽约8km，东翼宽约12km，岩层产状东翼倾角30°~40°，西翼倾角40°~50°，向斜轴部走向大体为北东30°~40°。两翼断裂构造发育复杂，中部相对点单，少数分布在北西翼，主要分布在东翼。西部断裂主要有摩天岭逆断层（它位于宁静向斜的西北部，走向NE20°~30°，断距200~250m，北部渐灭于神池狗儿涧，南部渐灭于东寨镇附近的寺儿沟村，全长50km），除此之外也还有与其走向平行的小断层存在，但断距不大，总观比较简单。东北部断裂主要有薛家洼正断层。向斜东翼因其与恒山—云中山褶断带紧密相连，新老构造相互穿插，显得特别复杂。 4、地表水 宁武境内河流分属汾河、桑干河两大水系，主要有三条河流： 汾河为第一大河，源于县内东寨西北约一公里处管涔山脚下，水出峭壁，从石凿“龙口”中流出，龙门上古人石刻“汾源灵沼”四字，即汾河正源。东寨镇楼底村后背，距“汾源灵沼”24公里之汾河沟，也是汾河之源。汾河流域面积占全县总面积的3/4，为1649平方公里。汾源海拔1602米，出口流量为0.2立方米/秒。从北向南，流经东寨、三马营、宫家庄、二马营、头马营、化北屯、山寨、北屯、蒯屯关、宁化、坝门口、南屯、子方庙、十里桥、用湖屯、石家庄、阳方、定河、潘家湾，入静乐县境。 洪河原无名，1964年全县统一规划，将怀道、圪廖两沟汇合而成的主流取此名。源于东庄乡三张庄村东沟，系汾河一级支流，全长38公里，为第二大河，流域面积504平方公里，占境内汾河流域面积的31%。 恢河是宁武第三大河，为桑干河上游。源于余庄乡分水岭脚下，境内长32公里。流域面积301平方公里，平均纵坡1%。平均清水流量0.1立方米/秒。夏秋河水较大，枯水期常呈断流。从西南向东北，流经余庄、苗庄、坝上、杨庄、城关、大河堡、马家湾、石湖河、麻峪寨、石嘴子、阳方、河西。至阳方口镇入朔州市境内，向北流经大同盆地，入官厅水库。 本项目附近区域最近的地表水为恢河，位于项目东南约800m，本项目与地表水系相对关系图见附图3。 5、地下水 宁武县内地下水，主要靠降水补给。在沟壑河道还接受山泉水的补给。从地形上看，宁武是地面水的分水岭。地形坡度大，大气降水大部形成地表水径流，沿河床和沟谷，分别流入汾河和恢河。少数入地下。地下水水力坡度大，径流条件畅通。汾源以上地下埋藏很深，水量也很小。汾源以下及东部土石山区，有一部分降水沿土壤垂直节理下渗，遇不透水层或断层而成下降泉流出。地下水的流向大致与地面水相同，水质大部良好，河水多由地下水补给。全县地下水总储量为每年1.202亿立方米，开采储量为每年0.39亿立方米。 6、水源地 根据《宁武县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，宁武县的乡镇集中式饮用水水源地有阳方口镇集中供水水源地、圪廖集中供水水源地、化北屯集中供水水源地、怀道集中供水水源地、石家庄镇集中供水水源地、西马坊集中供水水源地、新堡集中供水水源地、薛家洼集中供水水源地、余庄集中供水水源地，均距离本项目较远。 根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，宁武县县城水源地有雷鸣寺泉域水源地和县城后备饮用水水源地，雷鸣寺泉域位于宁武县西部中段的管涔山，北部部分边界已跨入神池县境，西接五寨县，其它均在宁武县境内。雷鸣寺泉域水源地距本项目较远，距本项目最近的水源地为宁武县县城后备饮用水水源地。 宁武县县城后备水源地有S1和S2两个水井，均位于县城恢河西岸。S1号井：井深801.04m，地面标高1371.25m，坐标N39°00.940′，E112°18.607′。S2号井：井深850m， 地面标高1370m，坐标：N39°01.065′，E112°18.702′。县城后备水源地位于神头岩溶 水系统的南部，属补给区、径流区。水源地地下水补给途径主要有二：一是以灰岩裸 露区大气降水入渗补给为主；二是河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直 向下越流补给深部岩溶水为辅，补给方向来自西、南、东。县城后备水源地西、东部岩溶水均向中间汇流，而后向北运移，因此，县城后备水源地为补给区中的地下水相对富集带，比周围地下水富水性好。 根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，该水源地只划分一级保护区，不划定二级保护区。一级保护区半径为200m，面积约0.3km2。 本项目位于县城后备饮用水水源地的一级保护区西南边界1.6km处，本项目不在县城后备饮用水水源地保护区范围内。 本项目与水源地相对位置图见附图4。 - 神头泉域 - 神头泉是我省著名岩溶大泉，流量大、动态稳定。该泉出露于朔州市朔城区神头镇一带的源子河两岸及河谷中，主要有三个泉组组成，分别为河道泉组、五花泉组和小泊泉组。泉群分布面积近5km2，大小泉水100余处，呈散流排泄，水位标高1059～1065m，地面标高1044～1053m， 水头高出地表10～15m，为一构造上升泉。泉水多年平均实测流量为6.84m3/s（1956～2003年），最大流量9.28m3/s（1964年），最小流量4.45m3/s（1993年），水温12～16℃，水质类型为HCO3—Ca.Mg型水，矿化度小于0.4g/L。 - 神头泉域范围包括朔州市朔城区、平鲁区、山阴县和大同市的左云县以及忻州市的宁武县、神池县部分地区，泉域总面积为4756km2，其中大同市215km2，忻州市1337km2，朔州市3204km2。泉域裸露可溶岩面积为2990km2。 - 泉域重点保护区边界为： - 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32km，为一东西走向的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄－神西－耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 - 东部：以马邑断层为界，为一走向北北东的阶梯状阻水断层组，由北向南由上述两断层交汇处－小泊泉－韩家窑，长约4.5km。 - 西部：以规划的城市大型供水水源地－耿庄水源地以西为界。自西向南由担水沟－耿庄，长约3.0km。 - 南部：以神头一电厂、二电厂南部为界。自西向东由耿庄－安庄南－神头电厂南－韩家窑，长约12km。 - 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地和神头电厂。本项目位于神头泉域范围内，但不在泉域重点保护范围和岩溶水补给区；本项目位于泉域重点保护区西南方向41km，本项目与神头泉域相对位置关系图见附图5。 8、气候气象 宁武县气候寒冷，迟暖早寒，据宁武气象站统计资料，宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。 9、土壤 全县耕地面积709720亩，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。 10、动植物 宁武境内具有野生动物栖居的良好条件，共有鸟兽160余种，其中褐马鸡、黑鹳、虎为国家一类保扩动物。原麝、豹、雪豹为国家二类保护动物。石貂为国家三类保护动物。 芦芽山区野生兽类有36种，分属于6目17科与亚科。仅芦芽山一带的野生鸟类有115种，分属于12个目，37个科与亚科。管涔林局所属的芦芽山自然保护区，是以褐马鸡为主要保护对象的自然保护区，也是我国八大鸟类保护区之一。 宁武县境内森林茂密，郁郁葱葱，素有华北落叶松故乡之称。森林总面积达82.9万亩，森林覆盖率为27.8%。乔木树种中属于观赏类的有：侧柏；属于用材类的有：华北落叶松、白杆、青杆油松、杜松、青杨、小杨、小叶杨、康定柳等数十种。灌木树种中，属于观赏类的有：美蔷薇、黄蔷薇、山剌玫、剌叶蔷薇、黄剌玫、北京丁；属于木本粮食油料类的有：榛子、毛榛、山桃、马茹茹、野玫瑰、山梨、山杏；属于水保类的有：中国黄花柳、乌柳、虎榛子、八仙花、太平花、毛葵山、梅花等数十种。 11、矿产资源 宁武县位于山西省六大煤田之一－宁武煤田的富煤中心，素有“煤乡”之称，是山 西省35个重点产煤县之一，所产煤炭种类多、质量好，是山西省的优质动力煤基地县。除煤炭资源外，铝、铁、建材等矿产资源的储量也十分可观，发展潜力巨大。 - 12、宁武县县城总体规划 宁武县2021年县城总体规划尚未发布，根据《宁武县县城总体规划》(2007-2020)，规划内容如下： （1）规划区范围：北至石湖河，南至杨庄，西至庄子上，东至张家窑，以村为单位，包括城关镇的14个村和阳方口镇的石湖河村，规划范围11.8平方公里。 （2）规划期限：近期2010年，远期2020年。 （3）城市性质：县城是晋西北的铁路枢纽；煤炭开采加工和旅游业服务的小城市。 （4）用地发展方向：优先集中发展大河堡以东，城市向东、西发展成为带状城市。 （5）城市规模：近期人口规模4.5万人，远期为6.6万人。规划近期城市建设用地面积367.19万平方米，远期城市建设用地562.83万平方米。 （6）城市空间布局结构：县城由老城、东片区和西片区三个中心组成。规划形成以老城为中心，东、西两片区为次中心的城市空间结构。 本项目属市政设施用地范围内，符合宁武县县城总体规划要求。 本项目与宁武县县城总体规划相对位置见附图6。 13、生态功能区划和生态经济区划 根据宁武县生态功能区划，本项目位于Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区。根据宁武县生态经济区划，本项目位于Ⅲ重点开发区中“Ⅲ3薛家洼乡生态农牧业经济区”。本项目属于桥梁建设项目，不违背宁武县生态功能区划及宁武县生态经济区划要求。 项目与生态功能区划相对位置见附图7，与生态经济区划相对位置见附图8。 14、与芦芽山风景区关系 山西芦芽山国家级自然保护区在行政区划上隶属于宁武县西马坊乡、化北屯乡和石家庄镇，五寨县前所乡。地处山西省吕梁山系北端，位于东经111°50'00"-112°05'30"，北纬38°35'40”一38°45'00”之间。 芦芽山自然保护区功能区调整后分区情况如下: （1）核心区 ①核心区界限 经功能区调整后，芦芽山自然保护区的核心区由两大部分组成，第一部分为枪杆沟核心，另一部分为小芦芽山核心区。其中枪杆沟核心区包括冰口洼核心区、卧场壕核心区、无底洞核心区三部分(中间由缓冲区带和实验区带隔开)。 ②核心区资源基本情况 是云杉、华北落叶松的集中分布区，也是褐马鸡等重点保护动物的主要栖息地，在地域上连续成片，在地形上有明显分割，无人干扰和活动。基本核心区面积为6122hm2，占保护区总面积的28.54% （2）缓冲区 ①缓冲区界 芦芽山保护区受地形条件和经营管理的限制，缓冲区由三部分组成，分别是荷叶坪缓冲区、枪杆沟缓冲区、小芦芽山缓冲区。 ②缓冲区资源基本情况 是核心区与实验区之间的过渡地带，对核心区起缓冲和保护作用。有云杉、华北落叶松林片状分布，有褐马鸡等重点野生动物活动。个别区域临近农耕地、公路，人为活动相对较少。缓冲区面积为1260hm2，占保护区总面积的5.87% （3）实验区 保护区实验区由三部分组成，即荷叶坪实验区、五坝公路实验区带、芦芽山实验区。 是保护区内人为活动相对频繁的区域。区内有农耕地及居民区，当地居民可以从事农业生产活动和日常生活;区内有荷叶坪电视信号转播台和旅游小区，可以从事科学研究、教学实习、生态旅游、资源合理利用等工作。实验区面积为14071hm2，占保护区总面积的65.59% 本项目位于芦芽山风景区北边界东北方向47km。本项目与芦芽山风景区相对位置关系图见附图9。 15、周遇吉墓 周遇吉墓位于宁武县凤凰镇北关村栖凤公园内。坐北朝南。墓地面积约100平方米。现存墓冢呈圆形，砖石筑砌，底径约4米，高约2米。据《宁武县志》记载：县城内外曾有三座墓与周遇吉相关，其一在人民大街西街口，为“盍署尽节墓”，已毁。其二在城东大河堡村外(二中院)，已毁。其三在县城东郊火车站北口，黄土堆成，青砖铺面，冢圆锥状。墓前碑记载该墓系大河堡村外墓，后因洪水冲刷，清代迁此。1997年宁武火车站扩建将墓迁入栖凤公园内。1985年，宁武县人民政府公布周遇吉墓为县级文物保护单位。2007年，忻州市人民政府公布周遇吉墓为市级文物保护单位。 本项目位于周遇吉墓东南方向1km。 16、环境功能区划 # （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行环境空气质量二级标准。 （2）水环境 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域地表水体为恢河，属于永定河山区桑干河水系，源头入梵王寺断面，水环境功能区为重要源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类水质标准。 （3）声环境 本项目属城市桥梁，横跨宁岢线，上跨桥道路属城市支路，桥梁及道路周边主要为城镇居民区，宁岢线两侧50m范围内属于4b类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准；宁岢线两侧50m外属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境等） 1、环境空气 本次评价引用宁武县2019年环境空气质量例行监测数据。主要污染物监测数据统计结果见表10。 表10 环境空气现状监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 年均浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标分析. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.8; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. CO; 百分位数年平均浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均; 152; 160; 95; 达标. 监测数据表明，项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 2、地表水 距离本项目最近的地表水为恢河，源于宁武管涔山，到朔城区神头泉汇入桑干河，境内长度74km，流域面积1273km2，清水流量0.38m3/s。为了了解恢河的水质情况，本次评价收集了2020年1月至2020年10月忻州市梵王寺断面地表水水质监测结果，监测项目包括高锰酸盐、化学需氧量、氨氮、总磷。 梵王寺断面水质监测结果见下表： 表11 梵王寺断面水质监测结果统计表 高锰酸盐 (mg/L); 化学需氧量 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总磷 (mg/L). 监测结果平均值; 2.9; 15.9; 0.37; 0.07. 标准值; 4; 15; 0.5; 0.1. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标. 占标率%; 72.5; 106; 74; 70. 监测结果显示该断面化学需氧量不达标，故梵王寺断面水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。 3、声环境 大秦铁路股份有限公司大同地区工程建设指挥部2020年11月17日委托山西博枫检测技术有限公司对区域声环境质量进行了现状监测，本项目共布设6个声环境监测点，监测结果汇总见表12。 表12 声环境质量现状监测统计表 单位：dB（A） 监测 时段; 监测日期; 2020年11月17日. 监测点位 监测项目; 1#人行梯道北侧出口; 2#人行梯道南侧出口; 3#顺接道路起点; 4#顺接道路终点; 5#上跨立交桥起点; 6#上跨立交桥终点. 昼 间; Leq; 52.6; 52.7; 51.7; 52.4; 52.4; 53.2. L90; 50.0; 49.5; 49.5; 49.4; 49.2; 50.3. L50; 52.0; 51.3; 51.0; 50.9; 50.9; 52.1. L10; 54.1; 53.6; 53.2; 53.3; 53.2; 54.1. 夜 间; Leq; 43.0; 43.1; 42.9; 43.4; 41.4; 40.7. L90; 39.9; 40.0; 40.0; 40.2; 37.6; 37.9. L50; 42.0; 42.1; 42.1; 42.4; 39.8; 39.2. L10; 44.3; 44.4; 44.3; 44.8; 43.2; 41.8. 根据监测结果可知，1#~6#厂界噪声监测点昼间等效生级范围在49.2~54.1dB（A）之间，夜间等效声级范围在37.6~44.8dB（A）之间，各监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准要求。本项目区域声环境质量较好。 本项目监测布点图见下图。

图2 监测布点图

图例

噪声监测点

1# 人行梯道北侧出口

2# 人行梯道南侧出口

3# 顺接道路起点

4# 顺接道路终点

下穿铁路框构桥

上跨铁路立交桥

N

5# 上跨立交桥起点

6# 上跨立交桥终点

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本地区不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区等，本地区无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观。 本项目主要环境保护目标具体见表13、附图2。 表13 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 保护对象; 保护要求; 保护 时段. 保护目标; 方位; 距离. 环境空气; 宁武县城城区; 相邻; 3m; 居民; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; 施工期 运营期. 地表水; 恢河; SE; 800m; 水质; 《地表水环境质量》标准（GB3838-2002）II类标准; 施工期 运营期. 地下水; 区域地下水; -; -; 水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; 施工期. 声环境; 项目周边居民区; 居民; 宁岢线两侧50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准；宁岢线两侧50m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 施工期 营运期. 生态环境; 地表植被; /; 施工期.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，具体标准值见表14。 表14 环境空气质量二级标准 (ug/Nm3) 项目; 年平均; 24h平均; 1小时平均; 备 注. TSP; 200; 300; --; GB3095—2012. PM2.5; 35; 75; --. PM10; 70; 150; --. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. CO; --; 4mg/Nm3; 10mg/Nm3. O3; --; 160（日最大8小时平均）; 200. 2、地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域地表水体为恢河，属于永定河山区桑干河水系，源头入梵王寺断面，水环境功能区为重要源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，具体见表15。 表15 地表水环境质量标准 mg/L 污染物; PH; CODCr; BOD5; NH3-N. 标准值; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5. 污染物; 石油类; 挥发酚; 总磷; 粪大肠菌群（个/L）. 标准值; ≤0.05; ≤0.002; ≤0.1; 2000. 3、声环境 本项目属城市桥梁，横跨宁岢线，上跨桥道路属城市支路，桥梁及道路周边主要为居民区，宁岢线两侧50m范围内属于4b类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准；宁岢线两侧50m外属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表16。 表 16 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位： dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2; 60dB(A); 50dB(A). 4b; 70dB(A); 60dB(A). 4、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表17。 表17 地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 单位mg/L 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 耗氧量(CODMn法，以O2计); 氟化物. 标准; 6.5~8.5; ≤0.5; ≤450; ≤20; ≤1.0; ≤3.0; ≤1.0. 项目; 氰化物; 氯化物; 硫酸盐; 六价铬; 挥发酚; 铅; 铁. 标准; ≤0.05; ≤250; ≤250; ≤0.05; ≤0.002; ≤0.01; ≤0.3. 项目; 锰; 砷; 汞; 总大肠菌群（个/L）; 细菌总数（个/mL）; 溶解性总固体; 镉. 标准; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.001; ≤3.0; ≤100; ≤1000; ≤0.005. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工场地无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，见表18。 表 18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，见表19。 表 19 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号公告发布的修改单规定。 |
| 总 量 控制标准 | 本项目运营期大气污染物主要为交通车辆的汽车尾气及扬尘，通过加强管理，可以有效降低污染排放；营运期的废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，多发生在一次降雨初期，本项目路段形成雨水径流小，对水环境影响较小。 根据晋环发【2015】25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目不属于以上3个门类39个行业，且本项目运营期无废水排放，无大气有组织排放源，因此不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1、下穿铁路框架桥部分 对于铁路下的框架桥采用顶进施工法，使用现浇工艺，从南至北进行顶进。采用D16型便梁加固，行车限速45km/h；顶进框架桥设计顶力为7620KN，顶进行程为23.07m。框架桥顶板顶面防水采用防水卷材,边墙背面防水采用聚氨酯防水涂料。沉降缝防水采用中埋式橡胶止水带进行处理。 1）工作坑开挖 工作坑是预制和顶进框架桥的工作场地，其底面尺寸应满足框架的预制、导向墩的安置、排水等工作空间。前端紧靠路堤，后端为顶进后背墙。坑底面做成头高尾低的仰坡，以减免顶进中出现“扎头”。坑底四周应留有排水沟，以满足施工期间排水的需要，防止工作坑被水浸泡。工作坑开挖后需将坑底均匀夯压密实，严禁基坑变形。出土通道根据现场情况设置，宽4.0m，坡度可按具体运土车辆的爬坡能力来确定。 2）滑板工程 由于框架结构较高 滑板应有足够的刚度和稳定性，以保证框架结构在预制和顶进中的顺利进行。滑板采用C25钢敲混凝土厚度20cm，在滑板下每3m设置横向的地锚梁，其高度为50cm。在地锚梁之间设置厚20cm的碎石换填基层。滑板表面应尽量光滑平整，高程误差不宜超过+3mm。润滑隔离层共设二层，分别为3mm石蜡机油润滑层（掺25%机油）、1 mm的滑石粉、一层塑料薄膜，要注意使其与滑板的有效隔离，防止由于粘连而使顶进启动困难。为避免“扎头”现象，滑板顶面应根据施工经验做成头高尾低的坡度。沿顶进前进方向，在滑板的两边距框靠外侧5cm处设置导向墩，以限制框架在顶进阶段可能出现的方向偏差。 3）后背墙工程 顶进时采用156a做后背，156a在与千斤顶之间设置钢筋混凝土的后背梁，并将后背梁与滑板连一体。 4）路基注浆加固 顶进完成后对框架边墙外10×4m范围内路基进行加固处理。坍塌路基采用C25混凝土回填处理。其余部分Ф60钢花管，梅花形布置，间距1m，对扰动路基进行注普通水泥浆加固。注浆压力为0.3Mpa，（靠近路基面的第一排注浆管注架压力控制在0.1Mpa，并适当减少浆液的注入率）以上注浆参数应通过现场试验进行调整。注浆顺序应先注周边，后注中间，并应间隔钻孔注浆。 2、上跨铁路立交桥部分 1）箱梁施工工艺流程 （1）设置好永久支座，逐孔安装箱粱。预制粱运输、起吊过程中应注意采取有效措施确保箱梁的横向稳定，架梁后及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。 （2）浇筑桥面板湿接缝混凝土及端横梁混凝土。混凝土浇筑顺序应从跨中向两端一次浇筑完成，不得先浇筑端横粱。 （3）施工护栏。 （4）设置好调平层钢筋和桥面连续钢筋，浇筑调平层混凝土形成桥面连续。 （5）喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。 2）预制箱梁采用设吊孔穿束兜托梁底的吊装方法，吊点位置到梁端的垂直距离采用1100mm,横桥向距离悬臂根部100mm，吊装预留孔可采用PVC管，孔径根据吊索尺寸确定。捆绑钢丝绳与梁片底面、侧面等拐角接触处，必须安放护梁铁瓦或胶皮垫。 3）裸梁堆放不应超过两层，应适当遮盖，不宜曝晒曝寒。 4）施工单位应根据架梁方案对箱梁进行施工荷载验算，验算通过后方可施工。在采取可靠的横向临时支撑措施以确保梁体的稳定性和整体性后，裸梁跨中截面允许承受的最大施工荷载弯矩为3470kN.m：在采取有效的压力扩散措施后，每米桥面板允许最大施工荷载弯矩为支点：42kN.m，跨中：28kN.m。 5）湿接缝施工 （1）预制梁混凝土凿毛。梁顶板要浇筑混凝土的范围内的梁板表层混凝土凿去5~10mm，在浇筑混凝土时也湿润表面并座浆，以保证新老混凝土的良好结合。 （2）模板安装。按施工规范要求安装底模，为严防漏浆，模板周围采用高强止浆橡胶条止浆。 （3）钢筋绑扎。钢筋绑扎、去装时应准确定位，翼缘环形钢筋、端部横向连接筋必须使用钢筋定位辅助措施进行定位。 （4）混凝土浇筑。湿接缝混凝士．应用平板振动器振捣。混凝土振捣浇筑完成后，梁顶用木抹子抹光，初凝之前再进行二次收浆井拉毛处理。 6）桥台采用U型台，钻孔桩基础。本桥墩台、挡块内侧均设有橡胶缓冲块，以避免构件之间可能发生的刚性撞击，减弱地震或振动对桥梁的不利影响。基础设计桩基础采用摩擦桩计算。配筋设计配筋设计根据计算的墩台和基桩最不利组合时最大内力值，并考虑荷载效应后，进行配筋设计。下部结构：盖梁、防震挡块、台身、侧墙等采用C35混凝土，支撑垫石采用C40混凝土，承台、桩基采用C30混凝土。

主要污染工序： - 施工期 - 本项目租用附近民房，不设施工营地，施工期影响主要来自于施工工地。 1、环境空气： （1）施工扬尘：材料运输、堆放产生的扬尘，施工过程产生的扬尘； （2）施工机械尾气、运输车辆尾气； 2、水环境：施工机械、材料冲洗废水、施工人员生活污水。 3、声环境：主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。 4、固体废物：主要为施工产生的弃土石方、施工过程产生的建筑垃圾（包括道口拆迁产生的建筑垃圾、路面拆除产生的建筑垃圾）、施工人员生活垃圾 5、生态环境：本项目施工和临时建筑物（施工点、施工道路等）破土动工对生态环境产生的破坏，占压土地、改变土地利用结构和功能。 道路施工过程中，会对原有地形地貌产生一定扰动，增加土地的裸露面积，被雨水冲刷会产生水土流失现象。 二、营运期 1、大气污染 （1）G1：汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、总烃； （2）G2：道路扬尘，主要污染物为颗粒物。 2、水污染 W1：路面径流。 3、噪声污染 N1：交通噪声。 4、固体废物 本项目运营期不产生固体废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名 称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 无组织 | 无组织 |
|  |  | 机械及车辆排放的尾气 | CO | 0.29t/a | 0.29t/a |
|  |  |  | NOx | 0.48t/a | 0.48t/a |
|  |  |  | 总烃 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 运营期 | 汽车 尾气 | CO | 1.04t/a | 1.04t/a |
|  |  |  | 总烃 | 0.23t/a | 0.23t/a |
|  |  |  | NOx | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 水环境 | 施工期 | 设备、车辆冲洗废水 | SS | 1.5t/d | 0t |
|  |  | 施工人员生活污水 | SS、COD | 1.2t/d | 0t |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS | 少量 | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 22t | 22t |
|  |  |  | 土石弃方 | 3535m³ | 3535m³ |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5.4t | 5.4t |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 65~110dB(A) |  |
|  | 运营期 | 汽车 |  | 60~75dB(A) |  |
| 主要生态影响： 本项目占地面积3267.9m2，施工人员租用附近民房，物料堆场设置在工程占地范围内，不设施工营地，本项目建设过程中对当地生态环境的影响主要表现项目施工过程中土建工程会破坏地表及少量植被，改变土地利用状况、影响土壤结构、造成水土流失。 施工期主要生态环境影响如下： （1）裸露地表：项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再遇长时间的降雨天气，造成的水土流失量将会加重。 （2）施工过程中的挖填方临时土堆：桩基建设产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，弃土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。在项目施工期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧等也会加大水土流失量。 加强施工管理，合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失，随着施工期结束，建设场地被水泥，建筑覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的项目建成后，影响即自行消除，施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声，固体废物的管理和控制措施，施工期的影响将得到有效控制。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本工程区内现有地方交通较为方便，工程施工道路利用已有的道路进入到施工区，不设施工便道，可以满足施工运输要求。工程建设所需的砂料和石料均在区外石料场购买，不设置砂石料场。混凝土工程采取外购商品混凝土，不需要设混凝土拌合场地。施工场地的环境影响是暂时性的，使用完毕后将逐步消除。施工人员租用附近民房，物料堆场设置在工程占地范围内，本项目桥梁现场浇筑，不设置桥梁预制场。 一、环境空气 本项目施工期的大气污染主要为施工扬尘、道路运输扬尘、机械及车辆排放的尾气，但最为突出的是施工扬尘。 1）施工扬尘 施工期扬尘对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，施工期扬尘主要为施工挖填、施工材料运输、土石方堆场工程扬尘，其中施工挖填及材料运输造成的扬尘最为严重。 ①施工场地大气环境影响分析 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要拆除的建筑垃圾及一些建材需露天堆放；土石方堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表20。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.21; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4～5 次），可使扬尘减少50-70%左右，洒水抑尘的实验结果见表21。 表21 洒水路面扬尘监测结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP 浓度 mg/m3; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.4; 0.68; 0.6; 0.29. 衰减率; 80.20%; 51.60%; 41.70%; 30.20%; 48.20%. 上述结果表明，有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度，确保施工场地下风向50m处TSP浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 ②汽车运输扬尘环境影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表22 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 上表为1辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 ③污染防治措施 施工工程土石方开挖及回填阶段、场地清理阶段、车辆运输均会产生扬尘。由于施工期污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。对于施工期扬尘，环评规定要严格按照山西省环境保护厅晋环发[2014]8号文《关于对扬尘污染源进行综合整治的通知》、《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发[2020] 17号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发[2020] 36号）等要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： a工程开挖防尘：工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土根据总体布置回填于低凹处，注意土石方挖填平衡。开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 在施工工地设置硬质围挡，在过村段有民居处，施工场地设置围挡，围挡高度在不低于1.8m，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失，围挡必须是由金属、混凝土、塑等硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损或漏洞。 b砂石与混凝土等扬尘消减与控制：要求施工中使用商品混凝土，禁止现场搅拌，混凝土运输应采用密封罐车。采用敞篷车运输时，应将车上物料用篷布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。 c交通扬尘削减与控制：施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 d物料的堆存方案：物料采用材料仓库和临时材料堆放场两种方式堆存，堆存时应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应人库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 建筑材料定点堆存，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用。 e施工时做到道路100%硬化，可以避免重复建设；同时，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 f设置洗车平台：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，做到出工地车辆100%冲洗车轮。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 g洒水喷洒措施：洒水是最常用的控制方法，洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低60%以上的逸散性粉尘。但为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流水到施工场地外的情况。 h建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。若在工地内堆置超过一周的，采区以下措施：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水抑尘。 总之，施工要严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，即“施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化”，推行“阳光施工”、“阳光运输”，减少夜间施工和运输，以有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 施工现场具体洒水降尘要求如下： a施工现场配备专职保洁员，负责本施工区域作业面及责任道路的洒水、降尘、清扫工作，同时配备专职环保员负责每天洒水降尘监督检查工作。 b洒水降尘车辆必须根据天气情况合理安排好洒水降尘作业时间，切实做好洒水降尘工作。每天以现场路面、地面不起尘为准。重点区域可根据实际情况增加洒水次数，确保有效抑制现场扬尘。 c每日上午8:00前，下午14:00前，至少两次对施工现场进行全面清扫，并洒水降尘。雨天降水量超过25毫米以上，不安排洒水工作。炎热季节、大风天气要适时增加洒水次数，特别是在空气重污染预警期间，增加洒水次数。冬季寒冷季节，要在气温较高时段至少洒水一次，并确保地面不结体。冰雪天气，要及时进行铲冰除雪工作。每台洒水降尘车辆作业时必须与清洗人员保持在10米以内的距离。 d洒水降尘车辆进行补水时，须与现场给水阀门紧密连接，严禁出现漏水、跑水等现象。洒水降尘车辆严禁车轮带泥上路行驶。 2）机械及车辆排放的尾气 施工中机械及车辆排放的尾气会对空气质量产生影响，排放的尾气中污染物主要有CO、NOx和总烃。 机械排气会增加空气中NOx、CO、总烃等含量。根据相应研究成果，燃油1t排放的主要污染物CO、NOx、总烃分别为29.35kg、48.261kg、4.826kg。本工程施工需用油料约10t，据此推算，产生的污染物分别为CO：0.29t、NOx：0.48t、总烃：0.04t，均为无组织排放。 评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。合理安排施工计划，避免大量施工机械同时运行，施工机械不工作时要及时关闭发动机，减少尾气排放。 施工产生的大气污染物为无组织排放，工程施工期大气污染源源强较小，且都是流动性和间歇性地排放污染物，对大气环境的影响比较小。 二、水环境影响因素及治理措施分析 本次工程施工人员取水主要依靠租用附近民房自来水，使用水箱和水管引水，不设施工营地。施工期废水主要为施工设备冲洗废水和施工人员生活污水。此外本项目会使用一定量混凝土养护水，用量为2t/d。 本项目施工期施工人员约30人，生活用水量按50L/人·天计，施工人员生活污水产生量为1.2t/d，生活污水主要污染物为SS、COD，施工人员生活污水通过租用民房下水道进入市政污水管网，不外排。 施工机械冲洗和雨水冲刷后会产生冲洗废水，该类生产性废水中主要污染物质为SS，冲洗废水排放量按照50L/台、30台次/d估算，为1.5t/d。施工场地设置简易沉淀池，废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。 为了保证混凝土的强度，防止混凝土由于表面干燥产生裂缝，本项目使用自来水作为混凝土养护水，用水量2t/d，全部蒸发不外排。 综上，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上措施，本项目施工期废水对区域水环境影响较小。 #### 三、声环境影响及防治措施分析 1、施工期声环境影响因素 施工期噪声污染主要为各种施工机械产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声。这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民产生影响。 1）机械设备噪声 本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，施工使用的机械设备（挖掘机、推土机、运输车辆等）运行时会产生噪声，材料装卸、运输等也是噪声源。施工机械的噪声强度一般在85~95dB(A)之间，详见表23、表24。 表23 下穿铁路框构桥部分施工机械噪声强度 序号; 设备名称; 测点与声源距离(m); 噪声强度dB(A). 1; 轮式装载机; 5; 90. 2; 平地机; 5; 90. 3; 振动式压路机; 5; 86. 4; 双轮机; 5; 81. 6; 推土机; 5; 86. 7; 挖掘机; 5; 84. 8; 摊铺机; 5; 87. 9; 发电机; 5; 98. 10; 卡车; 5; 92. 11; 移动式吊车; 5; 96. 12; 顶进装置; 5; 85. 表24 上跨铁路立交桥部分施工机械噪声强度 序号; 设备名称; 测点与声源距离(m); 噪声强度dB(A). 1; 轮式装载机; 5; 90. 2; 平地机; 5; 90. 3; 振动式压路机; 5; 86. 4; 双轮机; 5; 81. 5; 推土机; 5; 86. 6; 挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 发电机; 5; 98. 9; 卡车; 5; 92. 10; 移动式吊车; 5; 96. 11; 打夯机; 5; 90. 12; 打桩机; 5; 90. 2）运输噪声 施工期则主要是施工物料和建筑垃圾的运输，对运输道路沿线居民的声环境可能造成一定的影响。 项目施工前应与周围居民建立联系，予以通知，取得居民理解。 2、施工噪声影响分析 #### 1）施工期噪声特点 桥梁建设工程产生的噪声主要有以下特点： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得道路施工噪声具有偶然性的特点。 ②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍然较大，有些设备的运行噪声可高达90dB(A)以上。 ③施工噪声源与一般噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。 ④施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。 ⑤建设施工噪声的影响是短期的、暂时性的。 #### 2）施工期噪声预测 本项目施工期噪声主要为机械设备噪声和运输噪声。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关要求，评价对施工噪声衰减进行了计算。噪声源强取最大值，由于车辆比较稀疏、分散，其噪声按点源考虑。本次评价只考虑其几何发散衰减，计算公式如下： L施2=L施1-20lg（r2/r1） 式中：L施1—与声源相距r1（m）处的施工噪声级（dB）。 L施2—与声源相距r2（m）处的施工噪声级（dB）。 各类施工机械在不同距离处的噪声衰减值见表25。 表25 各类施工机械在不同距离处的噪声衰减值 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 100m. 1; 轮式装载机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 67.5; 65.5. 2; 平地机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 67.5; 65.5. 3; 振动式压路机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 63.5; 61.5. 4; 双轮机; 81; 75.0; 69.0; 63.0; 61.0; 58.5; 56.5. 5; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 63.5; 61.5. 6; 挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 64.0; 61.5; 59.5. 7; 摊铺机; 87; 81.0; 75.0; 69.0; 67.0; 64.5; 62.5. 8; 发电机; 98; 92.0; 86.0; 80.0; 78.0; 75.5; 73.5. 9; 卡车; 92; 86.0; 80.0; 74.0; 72.0; 69.5; 67.5. 10; 移动式吊车; 96; 90.0; 84.0; 78.0; 76.0; 73.5; 71.5. 根据表25，建设项目施工期各施工机械所产生的噪声在10m处约为70~95dB(A)之间，由此可见，道路施工噪声对施工场地附近10m范围内产生影响较大；特别是夜间施工时影响更为严重。 3、施工期噪声污染防治措施 1）机械设备噪声污染防治措施 ①降低施工设备噪声 施工机械应选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；定期对机械设备进行维护和保养，使其保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间 严禁晚上22:00～凌晨6:00以及中午12:00～14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工。同时应缩短敏感目标附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对敏感目标的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。 ③降低人为噪声 提倡文明施工，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。少用哨子、笛等指挥作业，最低限度减少噪声扰民。 ④个人防护 施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 ⑤施工管理 施工管理是减噪措施有效实施的保证。施工期间施工单位应派安环人员定期巡逻，保证各项措施实施；同时设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。 2）运输噪声污染防治措施 本项目所需原材料均外购，土方、弃渣及建筑垃圾运输时利用现有道路。环评要求在进行物料运输过程中，施工单位应采取下列措施以减小对两侧敏感目标的影响： ①选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495—79）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区。 ②减少夜间运输量，限制车速，经过居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。 ③加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。 3）施工期噪声对周边居民区影响及防治措施 本项目建设地点周边为居民区，施工期会对周围居民住宅造成一定噪声影响。环评要求建设单位施工时设置围挡，且施工机械尽量远离居民住宅。在施工设备的选择上要选择低噪设备，对设备进行定期维护保证设备运行良好。环评规定严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声限值昼间70dB（A），夜间55dB（A），施工单位在严格实施上述措施后可最大限度降低施工期噪声对周围敏感目标的影响。 综上，施工期噪声会对周围环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工期间通过合理安排施工作业时间，采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。 #### 四、固体废物环境影响及防治措施分析 1、弃土石方 本项目下穿铁路框架桥部分挖土方2025m³，上跨铁路立交桥部分挖土方1510m³，弃石方60m³，填土方4542m³，项目外购土方1007m³，因下穿铁路框架桥及上跨铁路立交桥工期一致，施工过程中的挖土方全部回填，无多余弃土方。 2、建筑垃圾 本工程产生的建筑垃圾主要包括拆除原有道口和道口房产生的建筑垃圾、清除地表垃圾及道路工程中产生的路面废料等。其中拆除原有设施产生建筑垃圾17t，清理垃圾及道路工程路面废料5t，共计22t。可回用的建筑垃圾要回收利用，不可回用的建筑垃圾和弃石方一起运送至宁武县建筑垃圾填埋场。 在清理建筑垃圾过程中采取以下防治措施： ①建筑垃圾首先考虑回收利用，可利用的材料供给周边地区修补道路使用；不能回收利用的集中收集，及时运送至宁武县建筑垃圾填埋场进行处理。 ②建设单位在施工结束之后对所有施工工作面和活动区进行检查，将收集的固体废物统一收集处理。 ③建筑垃圾不能及时综合利用的采用彩布条覆盖，减少水土流失对地表水体造成污染。 3、生活垃圾 本项目施工期施工人员约30人，施工人员生活垃圾产生量约0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为15kg/d。本项目租用附近村民民房，不设施工营地，生活垃圾集中收集至生活垃圾收集桶，交环卫部门指定地点处理。 本项目施工期固体废物均得到合理处置，对区域环境影响较小。 #### 五、施工期生态环境影响分析 1、工程占地对土地利用的影响分析 施工营地租用附近村民的民房，施工便道利用已有道路，不新建施工道路；项目的混凝土工程采取外购商品混凝土，不需要设混凝土拌合场地；物料堆场设置在工程占地范围内。施工场地的环境影响是暂时性的，施工结束后，临时占地的影响将逐步消除。 2、工程对野生动物、植物的影响 本项目桥梁沿线地区没有自然保护区，没有珍稀、濒危动植物分布，附近多为开发程度极高的区域，沿线附近基本无野生动物活动，主要是一些适应这种环境的常见种类。因此，桥梁施工对野生动物种群、数量不会有大的影响。 3、生态减缓和恢复措施 根据现状调查、工程影响分析，评价要求必须采取以下生态保护措施： a 项目施工过程中，尽可能减少临时占地，把项目建设引起的植被损失降至最低限度。 b 实行全过程管理，尤其要重视施工期环境管理，并做好环境监理工作。在落实评价提出的各项污染防治措施和生态减缓恢复措施后，可将施工期的水土流失和生态破坏程度降至最低。 c施工要周密安排，尽可能缩短工期，减少施工期对植被的不利影响，加强对路基排水及施工过程的管理。 d 挖出的土方要及时用于填方或运走，不得长时间堆放，开挖前或干燥天气要对开采面适当喷洒水，减缓松散干土飞扬等；对临时堆存的弃土石要采取覆盖措施。 4、其他 项目建设施工过程中应加强管理，严格按照城市规划批准的方案实施建设，施工时要严格划定施工区域，将施工场地面积控制在最低限度，要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在临时占地界限以内。 六、工程对宁岢线的影响 宁岢线为货运铁路，本项目可能对宁岢线造成的影响为施工期产生的废水和固体废物。本项目施工期会产生一定施工废水，施工场地设置简易沉淀池，废水经沉淀后回用，禁止倾倒泼洒至宁岢线。本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，在指定地点集中收集后统一处理，不得随意堆放倾倒。采取以上措施后，本项目施工期不会对宁岢线的运营造成影响。 七、施工过程的环境管理 建设期环境监管主要是监督施工单位在项目建设过程中是否严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。本项目施工期主要污染源是大气污染和噪声污染，同时占地、土石方开挖活动等建设活动易加剧当地水土流失，应加强大气污染源及噪声监管。 根据施工过程环境监管的要求，结合项目的特点，确定施工过程的环境监管内容，施工过程环境监管见表26。 表26 施工过程环境监督管理表 序号; 环境要素; 监理内容. 1; 环境空气; 按照山西省环境保护厅晋环发[2014]8号文《关于对扬尘污染源进行综合整治的通知》、《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发[2020] 17号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发[2020] 36号）等要求防治施工扬尘情况。. 2; 废水; 施工车辆冲洗废水经沉淀后回用，不得排入环境. 3; 噪声; 低噪声施工机械的使用情况；夜间禁止施工情况；施工现场噪声控制的其它措施落实情况；施工噪声对周边居民的影响情况。. 4; 固体废物; 产生的建筑垃圾等运至宁武县指定的建筑垃圾填埋场； 生活垃圾收集至生活垃圾桶由环卫部门处理。. 5; 生态保护; 加强施工管理，减少水土流失； 加强对施工人员的环保教育工作； 将生态保护方案计入招标和合同条款，作为选用施工单位和对其进行考核的重要指标. 营运期环境影响分析 一、环境空气影响因素及治理措施分析 本项目下穿铁路框架桥部分营运期不会产生环境污染，上跨铁路立交桥部分道路通行车辆会带来噪声、大气等污染，会给沿线居民造成一定程度的影响。 1、环境空气影响分析 本项目运营期环境空气污染主要为汽车尾气、道路扬尘。 1）汽车尾气 汽车尾气是指汽车尾气的排气管排出的燃料油燃烧后形成的颗粒物，主要包括CO、总烃、NOX等。它们在公路两侧形成的污染，其强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等诸多因素的影响，并在200-300m范围内影响环境空气质量。 汽车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 《公路建设项目环境影响评价规范》推荐了CO和NOX单车排放源强，总烃单车排放源强类比国内一般的排放水平，污染物单车排放源强见表27。 表 27 车辆单车污染排放因子值 （g/km·辆） 平均车速（km/h）; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; CO; 47.90; 38.90; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. 总烃; 10.57; 9.20; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOX; 1.22; 1.42; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 根据车流量数据（当量小汽车）、设计车速、道路长度，以及汽车尾气污染物的排放系数等参数，计算该道路行驶的汽车尾气污染物排放量，具体见表28。 表28 汽车尾气大气污染物排放一览表 时段; 车速(km/h); 道路长度(km); 车流量（辆/日）; CO(t/a); 总烃（t/a）; NOX(t/a). 2021; 20; 0.34; 175; 1.04; 0.23; 0.03. 2031; 273; 1.62; 0.36; 0.05. 2041; 390; 2.31; 0.51; 0.07. 2、路面扬尘 本项目运营期汽车行驶过程中将产生道路扬尘。 交通运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km·辆； Q′P——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本桥梁为城市支路，设计时速20km/h，车辆载重M取5t，路面状况P取0.2kg/m2，运输距离L取0.34km，运输量Q按照各时段交通量分别取值，交通运输过程起尘量估算见表29。 表 29 运输过程起尘量估算 单位：t/a 指标; 2021; 2031; 2041. 车流量（辆/日）; 175; 273; 390. 道路扬尘; 12.8; 19.9; 28.5. 由表可见，随着运营近期、及远期车流量的增加，交通运输起尘量呈上升趋势。 3、大气污染防治措施 本项目没有有组织大气污染物产生，运营期的大气污染主要来自少量汽车尾气和运输扬尘，本项目不判定大气环境影响评价等级。环评建议：①在远期车流量加大情况下加强交通管理，避免堵车和怠速行驶造成的尾气污染；②加强路检，避免尾气排放不合格车辆行驶；加强道路养护工作，定期洒水，不仅可以净化机动车尾气中的污染，还可以减少道路扬尘量的产生；③加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车行驶造成的大气污染；④加强道路两侧绿化，不仅净化了机动车尾气中的污染，衰减了大气污染物的浓度，而且可有效较小道路扬尘量的产生。采取以上环保措施后本项目运营期对大气环境造成的影响很小。 #### 二、地表水环境影响因素及治理措施分析 本项目营运期的废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流污水。 1、路面径流影响分析 本项目建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体。 影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、各种因素随机性强，偶然性大，至今尚无普遍适用的方法可供采用。 本评价拟采用类比方法预测路面径流中污染物对水域的影响。根据长安大学的测定结果，降雨初期到形成径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中BOD5 随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH 值相对较稳定。降雨5~20min 内，路面径流SS、石油类浓度达污水综合排放三级标准，pH、BOD5 浓度达一级标准；降雨历时30min 后，污染物浓度达污水综合排放一级标准。 降雨期间，路面径流所挟带的污染物主要成分为悬浮物及少量石油类，多发生于一次降水初期，在一般情况下，污染物量远较最大估算量轻微。在路面污染负荷比较一致的情况下，降雨近期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，降雨一段时间后，污染会逐渐降低。但是，路面径流污染源强的测定值只是一个损失值，在实际降雨过程中，其通过路面横坡自然散排、漫流到排水沟或边沟中，或通过边坡急流槽集中排入排水沟的过程伴随着雨水稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中污染物到达水体时浓度已大大降低，不会对区域地表水水体的水质产生明显影响，因此本项目桥面径流对水环境的影响轻微。 下穿桥部分顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，将水顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围。上跨桥部分K0~K0+114雨水通过道路坡度进入K0+115处排水沟，K0+115~K0+180设置排水沟，K0+117排水沟处设置排水管，将K0~K0+180路面径流排入铁路路堑边沟中，K180~K340段路面径流通过道路坡度漫流至公园路排水沟中，进入市政污水管网。 另外，环评建议：禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止公路车辆漏油和货物洒落在公路上，造成地面沿线地面水体污染和安全事故；装石灰、水泥等容易起尘撒货物料时，必须加蓬覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水。 因此，路面径流对地表水环境的影响较小。 2、桥面径流水收集系统 道路营运期的污染物排放特征和工程分析表明，在车辆正常行驶、停靠正常工作的情况下，对沿线环境产生的污染是有限的，不会产生风险污染。本项目桥面设排水沟，桥面径流由排水沟排入铁路路堑边沟中。 经调查，本项目上跨铁路立交桥为禁止危险化学品通行的运输路线，因此，环评建议项目运营期后，禁止漏油车辆、物料运输车辆、危险化学品运输车辆通行，在桥梁两端设置危险化学口车辆禁行标志。以防止公路车辆漏油、物料洒落、危险化学品泄露，造成地面沿线地面水体污染和安全事故。加强宣传工作。同时要求相关部门制订相应的应急处理措施及应急处理方案，一旦发生有毒有害物质外泄，及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。 本项目为城市桥梁项目，运营期不产生废水，不进行水环境影响预测。 #### 三、地下水环境影响因素及治理措施分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为城市交通设施城市桥梁、隧道，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。 #### 四、声环境影响因素及治理措施分析 交通噪声对道路附近敏感目标的声环境有长期不利影响，将形成道路两侧200m范围内的噪声污染带，影响人们的工作、学习和生活。 针对项目投入营运后交通噪声污染，环评建议采取如下措施： （1）采用低噪声路面 本次桥梁改造工程采用低噪声的水泥混凝土路面，低噪声路面是一种多孔性路面材料，保持一定孔隙率。普通的混凝土路面的空隙率为3～6%，而低噪声路面的空隙率可达到15～20%，因此保证了路面的高声吸收特性。低噪声路面通常的降噪效果是3～6 dB(A)。 （2）加强路面的养护 加强道路养护，使路面维持在最佳状态，保证道路的路面清洁，减少轮胎噪声。 （3）加强交通管理 严格执行限速和禁止超载等交通规则，设置禁鸣标志，控制大型车通过速度，以减少交通噪声扰民问题。 本项目营运期交通噪声会对上跨铁路立交桥部分两侧引道周边居民区造成一定影响，由于该道路等级为城市支路，设计时速较低，通行车辆少且车速较慢，基本上为中小型车辆通行，故交通噪声对周边居民区的影响有限。 综上，桥梁在营运期将会对周围的声环境和环境保护目标产生一定的影响，但经过采取环评提出的相应的环保措施后，对周围的环境的影响可以接受。 #### 五、固体废物污染治理措施分析 本项目营运期不产生固体废物。 #### 六、土壤环境污染治理措施分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为桥梁项目，属于“社会事业与服务业-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 七、生态环境影响分析 本工程改造完成后，完善道路两侧硬化，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声等综合的环境效益，同时新建桥梁亦有美化效果，可以改善沿线的景观环境，起到美化路容、降低噪声的作用。 #### 八、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为桥梁项目，禁止危化品车辆通行，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存，故不需进行环境风险分析。 #### 九、环境管理和环境监测 #### 1、环境管理 环境管理计划的制定和实施是道路工程各个时期环境保护措施落实的重要保证。在建设期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构，应各负其责地进行有效的工作，营运期环境管理计划见表30。 表30 营运期环境管理计划 管理内容; 环 境 监 督 管 理 措 施; 实施机构; 管理机构. 水土保持; 由专门人员负责桥梁环境保护工作和水土保持设施的管理、日常维护和保养工作。; 管理所; 运营管 理单位. 交通噪声; ·选择有代表性的居民点进行监测，根据监测结果确定适时采取降噪措施；·; 有资质单位; 运营管 理单位. 环境空气 污染; ·对于装有易产生扬尘的运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。; /; 运营管 理单位. 其它; ·运营单位设置专门的环境管理机构，专门负责环境管理工作； ·运营期间定期开展环境监测，并将监测数据定期汇总上报； ·根据环境监测数据，及时采取各种有效的环境保护措施和设施。; /; 运营管 理单位. #### 2、环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各敏感地区。 该工程营运期的环境监测委托有资质单位按道路交通噪声进行监测。监测计划如表31所示。 表31 环境监测计划 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间与频率. 声环境; 项目周边3m，宁武县城城区; 等效连续声级Leq、 车流量、车速; 每季度1次， 每次昼、夜各1次. #### 十、环保投资估算 本项目总投资1297万元，环保投资28万元，本项目环保投资估算表见表32。 表32 环保投资估算表 时段; 序号; 治理对象; 采取措施或设备; 环保投资(万元). 施工期; 1; 环境空气; 运输车辆加盖蓬布或密闭。; 1. 施工物料临时堆放采用抑尘网布遮盖。; 1. 使用洒水车辆进行洒水降尘作业; 4. 2; 水环境; 施工场地设置导流渠、雨水收集池，防止散料被雨水冲刷流失; 3. 施工场地设置1座10m3沉淀池，以收集施工废水，沉淀池收集后回用于路面及土方抑尘洒水。; 4. 3; 噪声; 采用低噪声先进设备、合理控制作业时间、合理布置施工布局。施工人员佩戴头盔和耳罩。 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛等。对施工设备加装隔声罩和减震垫。; 3. 4; 固体废物; 施工建筑垃圾分类回收，不能回收的送至环卫部门指定地点; 5. 5; 生态; 施工作业场严格划定占地范围，不得随意超界线施工，扩大施工期对植被的破坏。; ——. 6; 环境监理; 环境监理人员费用、环境监理监测费用。; 5. 小计; 26. 营运期; 1; 噪声; 制定相应的噪声控制和管理法规。设限速、禁止鸣笛的标志。; 2. 采用低噪声路面（计入工程投资）。; ——. 加强管理、路面养护; ——. 2; 水污染; 道路和桥梁设置雨水排水沟和排水管（计入工程投资）; ——. 小计; 2. 合 计; 28. #### 十一、污染物排放清单 本项目污染物排放清单一览表见表33。

表33  污染物排放清单

| 名称 | 时期 | 治理措施 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工期 | 施工扬尘 | 围挡，洒水抑尘，施工材料、建筑垃圾等覆盖，运输车辆苫盖、清洗； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准 |
|  |  | 机械及车辆排放的尾气 | 选用符合国家标准的施工机械和运输工具，合理安排施工计划，避免大量施工机械同时运行，施工机械不工作时要及时关闭发动机，减少尾气排放。 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 加强行政管理，有限发展公共交通，加强交通管理，加强绿化 | - |
| 水环境 | 施工期 | 施工废水 | 施工现场建设沉淀池，施工设备清洗废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排 | - |
|  |  | 施工人员生活污水 | 通过租用民房下水道进入市政污水管网 | - |
|  | 运营期 | 路面径流 | 禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路；装石灰、水泥等容易起尘撒货物料时，必须加蓬覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水影响水质 | - |
|  |  |  | 下穿桥部分顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，将水顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围。上跨桥部分K0~K0+114雨水通过道路坡度进入K0+115处排水沟，K0+115~K0+180设置排水沟，K0+117排水沟处设置排水管，将K0~K0+180路面径流排入铁路路堑边沟中，K180~K340段路面径流通过道路坡度漫流至公园路排水沟中，进入市政污水管网。加强对道路运输车辆类型、运输货物类型进行管理，禁止漏油车辆、物料运输车辆、危险化学品运输车辆通行，避免地面沿线水体污染和安全事故 | - |
| 声环境 | 施工期 | 施工噪声 | 采用先进设备，合理安排施工时序，运输车辆减速慢行，禁止鸣笛等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 运营噪声 | 加强道路路面的养护，使路面维持在最佳状态，减少轮胎噪声；对行使在道路上的车辆限速和鸣笛；加强道路车辆的监管力度，对车速、车型、行使时间等进行有效监督 | - |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 设垃圾收集桶生活垃圾，送当地环卫部门指定地点统一处理 | - |
|  |  | 土石弃方 | 本项目弃土方全部用于回填，弃石方与不可回用的建筑垃圾一起送宁武县建筑垃圾填埋场处理 | - |
|  |  | 建筑垃圾 | 优先考虑综合利用，不能利用的送环卫部门指定地点处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 |
| 生态环境 | 施工期 | 严格划定施工范围，不得超范围施工 |  | - |
| 环境监测 | 声环境 | 宁武县城城区 | 委托有资质单位监测，监测内容包括等效连续声级Leq、车流量、车速，监督机构为忻州市生态环境局宁武分局 |  |
| 公开环境影响报告表全本 |  | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |  |  |
| 公开建设项目开工前的信息 |  | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和施工监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |  |  |
| 公开建设项目施工过程中的信息 |  | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监测结果等。 |  |  |
| 公开建设项目建成后的信息 |  | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 加强施工管理，筑路材料定点堆存，物料、场地定期洒水等措施 | 对环境影响较小 |
|  |  | 机械及车辆排放的尾气 | 汽车尾气 | 定期检查机械及车辆运行情况 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、总烃、NOX | 加强行政管理，有限发展公共交通，加强交通管理 |  |
| 废水 | 施工期 | 施工设备、运输车辆冲洗水 | SS | 经沉淀后回用于路面及土方抑尘洒水 | 综合利用 |
|  |  | 施工人员生活污水 | SS、COD | 通过租用民房下水道进入市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS | 下穿桥部分顶面积水由框架桥四角雨水斗混入，顺雨水管排至桥下框架口的雨水篦子和集水井，梯道积水沿两侧坡道流至桥下框架口的雨水篦子和集水井，将水顺利排放至DN600雨水管内，向南流出框构桥范围。上跨桥部分K0~K0+114雨水通过道路坡度进入K0+115处排水沟，K0+115~K0+180设置排水沟，K0+117排水沟处设置排水管，将K0~K0+180路面径流排入铁路路堑边沟中，K180~K340段路面径流通过道路坡度漫流至公园路排水沟中，进入市政污水管网。加强对道路运输车辆类型、运输货物类型进行管理，禁止漏油车辆、物料运输车辆、危险化学品运输车辆通行，避免地面沿线水体污染和安全事故 | 对环境影响较小 |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 优先考虑综合利用，不能利用的运至宁武县建筑垃圾填埋场填埋 | 合理处置 |
|  |  |  | 土石弃方 | 本项目弃土方全部用于回填，弃石方与不可回用的建筑垃圾一起送宁武县建筑垃圾填埋场处理 | 合理处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶生活垃圾，送当地环卫部门指定地点统一处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 严格按照环境保护部环发（2010）144号文《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》要求，加强施工期管理 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 汽车 | 噪声 | 加强道路路面的养护，使路面维持在最佳状态，减少轮胎噪声；对行使在道路上的车辆限速和鸣笛；加强道路车辆的监管力度，对车速、车型、行使时间等进行有效监督。 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）扬尘：在道路施工中，各类筑路材料的堆放场地、施工工地的进出道路等都是重要的扬尘污染源。因此，在施工中要划定施工场地的范围，以减小对植被的破坏，对易于起尘的筑路材料要加以覆盖，以减少施工工地扬尘污染。同时要严格划定土方界线，不得随意超界线施工，扩大施工期对周围生态环境的破坏。 （2）运输：全部采用箱式运输车辆进行运输，能有效防止运输中的扬尘污染。其次，对运输建筑材料的车辆要进行监督管理，定期对施工现场进行洒水抑尘。 （3）道路硬化：及时进行道路硬化，防止雨水天气造成水土流失现象。 （4）加强施工管理，合理安排施工进度，避免发生水土流失。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 项目名称：宁岢线K3+850道口改造工程 建设单位：大秦铁路股份有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：宁武县城区公园路公铁平交道口 建设规模： ①下穿铁路框构桥部分：在宁岢线K3+850处顶进框架桥下穿宁岢线，长9.64m；在铁路北侧新建人行梯道，梯道水平长度39.17m；铁路南侧新建人行梯道，梯道水平长度16.37m。 ②上跨铁路立交桥部分：建设上跨宁岢线K4+108.52桥梁及桥梁两侧的顺接道路，路线全长340m，其中桥梁长33m，西侧顺接道路长82m，东侧顺接道路长225m。 工程投资：1297万元。 2、环境质量现状评价 （1）环境空气 本次评价引用宁武县2019年环境空气质量例行监测数据。项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 （2）地表水 距离本项目最近的地表水为恢河，源于宁武管涔山，到朔城区神头泉汇入桑干河，境内长度74km，流域面积1273km2，清水流量0.38m3/s。为了了解恢河的水质情况，本次评价收集了2020年1月至2020年10月忻州市梵王寺断面地表水水质监测结果，监测项目包括高锰酸盐、化学需氧量、氨氮、总磷，监测结果显示该断面化学需氧量不达标，故梵王寺断面水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。 （3）声环境 根据监测结果可知，1#~6#噪声监测点昼间等效生级范围在49.2~54.1dB（A）之间，夜间等效声级范围在37.6~44.8dB（A）之间，各监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准要求。本项目区域声环境质量较好。 3、污染物排放情况 本项目营运期大气污染物主要为交通车辆的汽车尾气及扬尘，产生量较小，通过加强管理、绿化等措施，可以有效改善空气环境；营运期的废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，路面径流所挟带的污染物成分主要为悬浮物及少量石油类，多发生在一次降雨初期。本工程路段较短，不会形成大量的雨水径流，对水环境影响较小；在实施噪声防治措施后，可以满足相应的声环境质量要求，不会对道路沿线环境造成大的影响。 4、环境管理与监测计划 为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力，强化环境管理，业主应定期委托有监测能力和资质的环境监测部门进行环境监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善。 5、区域环境影响 该道路投入运营后，汽车尾气的排放对沿线的环境空气质量产生一定的污染。随着汽车排放标准及燃油标准的提高，汽车尾气中污染物排放量将得到一定的控制，因此对该地区环境质量不会产生大的影响。 6、总结论 综上所述，宁岢线K3+850道口改造工程符合产业政策的要求，符合宁武县城市发展规划要求，项目选址可行，在严格采取环评规定的环保措施后，各污染源可以稳定达标排放，项目对周围环境的影响较小，可为环境所接受。从环境保护角度考虑，该工程的建设是可行的。 二、建议 （1）落实与汽车空气污染有关的全国性或地方性防治措施，这些措施包括方面的政策、法律及实施计划。 （2）切应加强施工期的管理工作，合理安排施工工期，做好环保监理工作。严防噪声、扬尘扰民事件发生。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1地理位置图 附图2项目区域位置及四邻关系图 附图3 地表水系图 附图4本项目与宁武县水源地相对位置关系图 附图5本项目与神头泉域相对位置关系图 附图6 宁武县县城总体规划图 附图7 宁武县生态功能区划图 附图8 宁武县生态经济区划图 附图9 本项目与芦芽山风景区关系图 附图10 下穿铁路框构桥平面布置图 附图11 下穿铁路框构桥断面图 附图12 上跨铁路立交桥平面布置图 附图13 上跨铁路立交桥断面图 附件1 委托书 附件2 可研批复文件 附件3 土地证 附件4 噪声监测报告 附件5 改造协议 附件6 技术审查意见 附表 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

宁武县县城城区

项目位置

附图1 地理位置图

1KM

恢河

宁岢线

宁武县县城后备

水源地保护区

附图1 地理位置图

宁武县城城区

附图2 项目区域位置及四邻关系图

上跨铁路立交桥

宁武县城城区

下穿铁路框构桥

项目位置

附图3 地表水系图

余庄水源地

阳方口水源地

薛家洼水源地

新堡水源地

西马坊水源地

石家庄水源地

化北屯水源地

怀道水源地

圪廖水源地

迭台寺水源地

附图4 本项目与宁武县水源地相对位置关系图

项目位置

本项目位置

附图5 本项目与神头泉域相对位置关系图

项目位置

项目位置

附图6 宁武县县城总体规划图

本项目所在地

附图7 宁武县生态功能区划图

本项目所在地

附图8 宁武县生态经济区划图

项目位置

47km

附图9 本项目与芦芽山风景区关系图

线外改路

临时通道

附图10 下穿铁路框构桥平面布置图（3#）

附图11 下穿铁路框构桥断面图

线外改路

附图12 上跨铁路立交桥平面布置图

附图13 上跨铁路立交桥断面图

附件1 委托书

附件2 可研批复

附件3 土地证

附件4 噪声监测报告

附件5 改造协议

附件6 技术审查意见